- 寻址方式

- 指令组成

【标号】：指令助记符 【目的操作数】，【源操作数】；【注释】

标号表示该指令在主存中的逻辑地址。

每个指令助记符就代表一种指令。

目的和源操作数表示参与操作的对象。

注释是对该指令或程序段功能的说明。

（见图2.1.1）

2.1.1

1、每种指令的操作码：

①用一个唯一的助记符表示（指令功能的英文缩写）；

②对应着机器指令的一个二进制编码。

2、指令中的操作数：

①可以是一个具体的数值（立即数）；

②可以是存放数据的寄存器（寄存器）；

③或指明数据在主存位置的存储器地址（内存单元）。

二、指令中的操作数

主要分为以下三种：

- 立即数操作数

立即数本身是参加操作的数据，可以是8位或16位，只能作为源操

作数，即立即数无法成为目标操作数（见图2.1.1）。

如：

MOV AX,1234H

MOV BL,22H

（此处H在debug指令输入时，无需添加，自动默认为十六进制数）

2.2.1 无法成为目标操作数

2.2.2

- 寄存器操作数

参加操作的操作数在CPU的通用寄存器中。

AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL

AX、BX、CX、DX、SI、DI、BP、SP

CS、DS、SS、ES

如：

MOV AX,1000

MOV BX,AX

2.2.3

- 存储器操作数

参加运算的数存放在存储器的某一个或某两个单元中。

表现形式：[立即数或寄存器]

需注意，[  ]中的内容是存放所寻找数据的单元的偏移地址。

如：

MOV AX,[1200]

2.2.4

- 寻址方式

8086处理器的寻址方式笼统地可以分为：三类七种。

寻址方式

直接寻址方式

寄存器间接寻址方式

寄存器相对寻址方式

基址变址寻址方式

相对基址变址寻址方式

寄存器寻址方式

操作数存放于CPU的某个内部寄存器中，较常用。

立即数寻址方式

操作数直接存放在机器代码中，紧跟在操作码之后。

仅适合于源操作数。

存储器寻址方式

操作数存放才除代码段以外的存储区中，五种方式，五种偏移地址（EA）计算方法。

1、立即数寻址

指令中的源操作数是立即数，即源操作数是参加操作的数据本身。

特点是执行速度快，主要给寄存器赋值，但不能直接给段寄存器	（DS,CS,SS,ES）赋值。

2.3.1

例：MOV  AX，abcd

- 寄存器寻址

参加操作的操作数在CPU的通用寄存器中。

AH、AL、BH、BL、CH、CL、DH、DL

AX、BX、CX、DX、SI、DI、BP、SP

CS、DS、SS、ES

例：

MOV AX,abcd				;立即数寻址

2.3.2

MOV BX,AX					;寄存器寻址

需注意，如果要想操作数存放在4个寄存器中，则需要用中括号

将操作数括起来，其他寄存器则不用。

如：

2.3.3

- 存储器寻址方式

①直接寻址

指令中直接给出操作数的偏移地址

例：

MOV AX,[0000]

2.3.4

直接寻址方式下，操作数的段地址默认为数据段(DS)，但允

许段重设，即由指令定义段。

例：

MOV AX,1000

ES:MOV [1200],AX ;注意段超越格式

MOV AX,BX

2.3.5

ES:MOV AX,[1200]

段超越的格式亦可如下所示

例：

MOV BX,ES[00F3]

2.3.6

②寄存器间接寻址

参与操作的操作数存放在内存中，其偏移地址为指令中的寄存器的	内容（简例可返回至存储器操作数处查看，图见2.2.4）。

存放偏移地址的寄存器称为间址寄存器，它们是：BX,BP,SI,DI。

操作数的段地址（数据处于哪个段）取决于选择哪一个间址寄存器。

BX，SI，DI 			 	默认在数据段（DS）

BP							默认在堆栈段（SS）

例：

MOV AX,1200

MOV [1200],AX

MOV BX,1200

MOV AX,0

2.3.6

MOV AX,[BX]

③寄存器间接相对寻址

操作数的偏移地址为寄存器的内容加上一个位移量。

需注意的是存放偏移地址的寄存器只能是间址寄存器	（BX,BP,SI,DI）,所以不能出现类似的指令，如：[ax+200] , 	200[ax],这样将会发生错误。

例：

MOV AX,1200

MOV [1002],AX

MOV AX,0000

MOV BX,1000

MOV AX,2[BX]

2.3.7

④基址-变址寻址

操作数的偏移地址为

一个基址寄存器的内容 + 一个变址寄存器的内容；

操作数的段地址由选择的基址寄存器决定

基址寄存器为BX，默认在数据段（DS）

基址寄存器为BP，默认在堆栈段（SS）

变址寄存器为SI，DI

需注意：mov ax,[bx][bp] error不能两个基址寄存器放一起

mov ax,[si][di] error不能两个变址寄存器放一起

mov ax,[bp][si] correct

基址变址寻址方式与相对寻址方式一样，主要用于一维数组操作。

例：

MOV AX,1000

MOV [BX][DI],AX

MOV AX,BX

MOV AX,[BX][DI]

2.3.7

⑤基址-变址相对寻址

操作数的偏移地址为：

基址寄存器内容+变址寄存器内容+位移量

或：BX/BP（基址寄存器）＋SI/DI（变址寄存器）＋位移量

操作数的段地址由选择的基址寄存器（BX对应DS，BP对应SS）决定。

（基址变址相对寻址方式主要用于二维表格操作）

注意点同基址-变址寻址中的注意点。

例：

MOV AX,[BX+SI]

MOV BX,0100

MOV SI,2

MOV AX,2[BX][SI]（此处，意味：2+AX+SI，等同于[ax+si+2]）

（此处示例见图2.3.8）

⑥隐含寻址

因指令而异，如mul指令：

MUL BL  ; 相当于ax=al×bl

例：

MOV BL,2

MOV AX,2

MUL BL

（此处示例见图2.3.9）

2.3.8

2.3.9

第三章 指令系统

指令长度

多操作数指令：三操作数及以上

单操作数指令：操作码 操作数

双操作数指令：操作码 操作数,操作数

零操作数指令：操作码

一、指令与指令系统

指令的执行速度：存储器>立即数>寄存器

二、IA-32指令系统

按功能划分为六大类

数据传送

算术运算

逻辑运算和移位

串操作

程序控制

处理器控制

1、数据传送类指令

一般数据传送指令:MOV

堆栈操作指令:PUSH POP

交换指令:XCHG

查表转换指令:XLAT

字位扩展指令:CBW CWD

（1）通用数据传送

特点：该类指令的执行对标志位（FLAGS）不产生影响！！

（所有指令的格式均不做文字叙述，图例中都有。）

一般数据传送指令

注意点：

- 两操作数字长必须相同；

- 不能同时为存储器操作数([立即数或寄存器])；不能同时为段寄存器(DS,ES,SS)；源操作数是立即数时，目标操作数不能是段寄存器；

- IP和CS不作为目标操作数，FLAGS一般也不作为操作数在指令中出现。

若要改变段寄存器，先将数据存入非段寄存器，再送入段寄存器。

堆栈操作指令

注意点：

- 指令的操作数必须是16位的；

- 操作数可以是寄存器或存储器两单元，但不能是立即数；

- 不能从栈顶弹出一个字给CS（允许PUSH CS）；

- PUSH和POP指令在程序中一般成对出现；

- PUSH指令的操作方向是从高地址向低地址，而POP指令的操作正好相反；

- 堆栈指令遵循先进后出的原则，可用于交换两操作数的位置，也可用于数据的暂时存放，后面遇到时再做了解。

交换指令

注意点：

- 两操作数必须有一个是寄存器操作数；

- 不允许使用段寄存器；

- 两个操作数字长要一致。

查表指令

说明：

- BX存放“表格”的首地址，AL内容为在表内位移量，如：查找表中

第三行，则AL存入3即可。BX+AL即所寻元素的偏移地址；

- 最大长度不超过256字节；

- 其本身蕴含隐藏寻址，将BX+AL的内容存入AL中，多用于后期大汇

编编程，此处不做累述；

字位扩展指令

说明：

- 将有符号数的符号位扩展到高位；

- 指令为零操作数指令，采用隐含寻址，隐含的操作数为AH及DX(个

人理解)；

- 无符号数的扩展规则为在高位补零。

CBW（CWD）：

将AL(AX)扩展到AH(DX)；

最高位为1，AH(DX)=FF(FF)；

最高位为0，AH(DX)=00(00)。

（2）地址传送指令

取偏移地址指令LEA（大多用于大汇编程序编写）

具体见图例(源操作数MEM必须是一个存储器操作数)

（3）标志位操作指令

LAHF：

将SF\ZF\AF\PF\CF依次对应AH的第7、6、4、2、0位，送入AH中。

（对标志位本身无影响）

SAHF：

作用与LAHF相反，并改变标志位。

（4）PUSHF POPF

PUSHF（POPF）：

将现有状态压入（弹出）栈，PUSHF不影响标志位，POPF改变标志位。

2、算术运算指令

（1）加法运算指令

普通加法指令ADD

注意点：

- 对六个标志位都产生影响；

- 不能对段寄存器进行运算，不能同时为存储器操作数。

带进位加法指令ADC

注意点：使用前要先将CF清零。

自加加法指令INC

注意点：

- 常用于修改地址指针；

- 除了不影响CF标志位，其余标志位依旧受其影响。

（2）减法指令

SUB对应ADD，SBB对应ADC，DEC对应INC，要求与对应计算方法皆相同，此处不再做累述。

求补指令NEG

注意点：

其真实操作过程即用0减去操作数，该过程相当于对该操作数求补码。

0000 H-1234 H=EDCC H

00 H-FB H=0000 0000B-1111 1011B=0000 0101B=05H

比较指令CMP

其本质是源操作数-目标操作数，但不影响操作数本身，仅影响标志位。

注意点：

跳转的判断条件

JNC/JC

若  AX > BX    CF=0

若  AX < BX    CF=1

若是无符号数比较，只看CF；

跳转的判断条件

JNL/JL或JGE/JNGE

OF和SF状态相同     AX > BX

OF和SF状态不同     AX < BX

若是有符号数比较，由OF和SF同时决定；

- ZF=1，二数相同；ZF=0，二数不同。

（3）乘法指令

无符号数乘法指令：MUL

注意点：

- 该操作指令是隐含操作数，字节数隐藏AX，16位数隐藏DX:AX；

- 两操作数字长必须相等（见杂记），不能是立即数。

带符号数乘法指令：IMUL

注意点：

- 两数皆是有符号数；

- 若乘积的高半部分是第半部分的符号位的扩展，CF=OF=0，，否则CF=OF=1。

若将两个寄存器中内容看做无符号数，则应使用指令：MUL CL指令执行后（AX）=10DEH，因AH中的结果不为零，故CF=OF=1。

若将两操作数看做有符号数，则二者相乘应采用有符号数的乘法指令，即：IMUL CL。指令执行后AX=FFDEH=-34，则AH中内容为AL中的符号扩展，故CF=OF=0.

（4）除法指令

无符号除法指令：DIV

注意点：

- 被除数的字长必须为除数字长的2倍，若不够，则用字位扩展指令来扩展其位数；

- 除法指令不影响标志位。

- 字节操作：AL存放商，AH存放余数；

- 字操作：AX存放商，DX存放余数。

有符号除法指令与之类似，不再累述。

（5）BCD码运算调整指令

| 是否压缩 算法类型 | 压缩 | 非压缩 |
| --- | --- | --- |
| 加法 | DAA | AAA |
| 减法 | DAS | AAS |
| 乘法 | AAM |  |
| 除法 | AAD |  |

注意点：

- BCD调整指令不能单独使用，必须跟在算术运算指令之后（除法例外）;

- 均为隐含寻址方式，隐含的操作数是AL或AL、AH。

3、逻辑运算与位移

（1）与(或)指令AND（OR）

注意点：

- 当且仅当二者都是“1”（“0”），才为“1”（“0“）；一方是“0”（“1“），全是“0”（“1“）；

- 目标操作数不能是立即数；

- 可实现某些位保持不变，某些位清零（置一）的作用；

- AND(OR) AX,AX不改变操作数，使CF和OF清零。

（2）非指令NOT

注意点：

- 操作数取反送回原地址；

- 操作数不能是立即数；

- 对标志位无影响。

（3）异或指令XOR

特殊用法：将寄存器自身异或，可使寄存器清零。

（4）测试指令TEST

注意点：执行AND的过程，但结果不送回，只影响标志位，通常用于测试某些位的状态。

（5）非循环移位指令

逻辑左(右)移SHL(SHR)

算术左(右)移SAL(SAR)

注意点：

- 左移二进制乘法，右移二进制除法；

- 单次移位，操作数为1，多次移位，将操作数存入cl，再移位；

- OF=1对SHL指令不表示左移后溢出，而对SAL指令表示移位后超出了符号数的表示范围。

- 执行SHR时，高位补零；执行SAR时，高位保持不变。

ROL

ROR

RCL

RCR

（6）循环移位指令

4、程序控制指令

转移指令

A.以单个状态标志作为转移条件

B.以CX的值为0作为转移条件

C.以两个无符号数比较的结果作为转移条件

D.条件循环

5、串操作指令

存放及改变方向

源串存放在DS，偏移地址由SI指定；

目标串必须在ES，偏移地址由DI指定；

DF=0，往高地址方向；

DF=1，往低地址方向。

串传送指令

MOVSB(W) 地址取默认值

REP MOVSB(W) 重复将DS:SI内的内容传送到ES:DI，传送次数根据CX内的值来决定。

串比较指令

CMPS OPRD1,OPRD2

CMPSB(W) 可用于检查两处数据的传送是否出现不同。

串扫描指令

SCAS PROD

SCASB(W) 可用于搜索一段存储内与AL(AX)内容相同的数据

例：

MOV AL,$

REPNZ SCASB		;没找到$就继续循环

串装入指令

LODS OPRD

LODSB(W) 将DS:SI的字（节）传送到AL(AX)中去，可以用于之后传送到DL处，在显示器上显示。

串存储指令

STOS OPRD

STOSB(W) 将AL(AX)传送到ES:DI处，可将某个区域内的值置为相同。

杂记

一、状态标志

1、进位标志CF

NC：0，表示无进位

CY：1，表示有进位

2、溢出标志OF

NV：0，表示无进位

CY：1，表示有进位

3、符号标志SF

PL：0，表示正数

NG：1，表示负数

- 零位标志ZF

NZ：0，表示结果不为零

ZR：1，表示结果为零

- 奇偶标志PF

PO：0，表示结果中最低字节里为1的个数为奇数

PE：1，表示结果中最低字节里为1的个数为偶数

二、算法指令

MOV AX,1025H

MOV BL,03H

MUL BL

1、两数相乘，如果字节数不等，并不影响运行，譬如：

在该过程中，执行的是BL*AL，即25H*03H，执行完毕后，AL*BL->AX，因此，将006F直接填入AX。

如果是MUL BX，那么结果就是306F。

2、两数相除，商存低位，余数存高位

三、汇编语言程序设计

1、OFFSET 取后面的偏移地址

2、SEG 取后面的段地址

3、TYPE：取变量的类型

LENGTH：取定变量的区间长度

SIZE：取所定变量的区间的字节数

SIZE=TYPE * LENGTH

- DB 字节型定义 AL,AH

- DW 字型定义 AX,BX

- DUP 将某个数据填入某个地方N次

- 单字符输入：01H，输入内容存放在AL中。

- 单字符显示输出：02H，将DL 中的字符放在显示器上显示。

- 0DH,0AH,'$'：回车、换行、字符串结束符，通常用于字符串的输出。

- 字符串输入：0AH

- 定义要输入的字符串的缓存空间

A1 DB 30 DUP(“$”)

- 格式控制

MOV AH,0AH

LEA DX,A1

INT 21H

此时即可输入字符串，并在显示器上保留。

- 字符串输出：09H，同单字符显示。

- 返回操作系统：4CH

- 以上指令均存入AL中。

附录

- 寄存器操作数的表达

r8——任意一个8位通用寄存器

AH  AL   BH  BL   CH  CL   DH  DL

r16——任意一个16位通用寄存器

AX  BX  CX  DX    SI  DI  BP  SP

reg——代表r8或r16

seg——段寄存器

CS  DS  ES  SS

- 存储器操作数的表达

m8——一个8位存储器操作数单元（所有主存寻址方式）

m16——一个16位存储器操作数单元（所有主存寻址方式）

mem——代表m8或m16

3、立即数的表达

i8——一个8位立即数

i16——一个16位立即数

imm——代表i8或i16

dest——目的操作数

src——源操作数